Лабораторная работа N1. Поведение механических системы в статике

Цель работы

- Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы в статике  (конкретный вариант табл. 1).

- Разработать программу на основании математической модели и произвести расчёты.

Уравнения поведения системы в статике получают на основании закона механики. В условии равновесия системы сумма всех сил (моментов сил), действующих по каждой координате, равна нулю. Полученную систему нелинейных алгебраических уравнений необходимо решать методом Ньютона.

Для выполнения лабораторной необходимо студенту  ввести в своем варианте возмущающую силу,  приложенную к какому  - либо элементу системы,  для выведения ее из положения равновесия. Провести расчеты при разных значениях возмущающей силы, выводя значения этой силы и координат элементов системы. Определить значение возмущающей силы, при которой статическое состояние системы переходит в динамическое (точка бифуркации).

Пример получения формул для сил и моментов сил, действующих в системе для первой лабораторной работы  показан в примере выполнения второй лабораторной работе.

содержание отчета

Задание	3

1	Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы в статике при действии возмущающей силы или момента (конкретный вариант табл. 1). Если в системе есть угловое движение, то возмущением является момент, приложенный к элементу с угловым движением, если нет, то сила, приложенная к элементу с линейным движением.	4

2	Разработать программу на основании математической модели, отладить ее и произвести расчёты, при каком значении возмущающей силы или момента происходит бифуркация поведения элементов системы, т.е. статическое состояние переходит в динамическое, возникает движение элементов системы.	6

2.1	Исходный код	6

2.2	Результат работы программы	10

Задание

Вариант №7

Задачи:

Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы в статике при действии возмущающей силы или момента (конкретный вариант табл. 1). Если в системе есть угловое движение, то возмущением является момент, приложенный к элементу с угловым движением, если нет, то сила, приложенная к элементу с линейным движением.

Разработать программу на основании математической модели, отладить ее и произвести расчёты, при каком значении возмущающей силы или момента происходит бифуркация поведения элементов системы, т.е. статическое состояние переходит в динамическое, возникает движение элементов системы.

Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы в статике при действии возмущающей силы или момента (конкретный вариант табл. 1). Если в системе есть угловое движение, то возмущением является момент, приложенный к элементу с угловым движением, если нет, то сила, приложенная к элементу с линейным движением.

T(L1;L2+ L1; cosφ)

Bn2;0

A(-L2 sinφ;L2- L2 cosφ)

l2= (L2-L2cosφ)2+(L2sinφ+n2)2 AB

l1= (L1-L1cosφ)2+(n1- L1sinφ)2 (TK)

Fупр1=k1(n1- l1)cosβ

Fупр2=k2(l2-n2)

M1+M2+M3+M4=0Fупр1= k1(n1- l1)cosβ

M1=Fупр1cosγ L1

M2= Fупр2cosσL2

M3=mgL2- L12 sinφ

M4= -Fв L1

σ= tan-1(n2+ L2sinφL2-L2 cosφ)+ φ-90°

β= tan-1(L1- L1cosφn1-L1sinφ)

γ=φ+β

Разработать программу на основании математической модели, отладить ее и произвести расчёты, при каком значении возмущающей силы или момента происходит бифуркация поведения элементов системы, т.е. статическое состояние переходит в динамическое, возникает движение элементов системы.

Исходный код

from prettytable import PrettyTable
from math import *

L1 = 0.5
L2 = 1
I = 1

m = 1
m1 = 5

n1 = 1
n2 = 0.8

k1 = 10000
k2 = 15000

g = 9.8
e = 0.0000000001
es = 0.00001
Ft = m * g
Ft1 = m1 * g

def getM(F, phi):
    a = (L2 - L2 * np.cos(phi))
    b = (L2 * np.sin(phi) + n2)
    c = (L1 - L1 * np.cos(phi))
    d = (n1 - L1 * np.sin(phi))
    l1 = np.sqrt(a ** 2 + b ** 2)
    l2 = np.sqrt(c ** 2 + d ** 2)

    sigma_arg = (n2 + L2 * np.sin(phi)) / (L2 - L2 * np.cos(phi))

    sigma = np.arctan(sigma_arg) + phi - 90
    beta = np.arctan(L1 - L2 * np.cos(phi)) / (n2 - L1 * np.sin(phi))
    gam = phi + beta

    Fu1 = k1 * (n1 - l1) * np.cos(beta)
    Fu2 = k2 * (l2 - n2)

    M1 = Fu1 * np.cos(gam) * L1
    M2 = Fu2 * np.cos(sigma) * L2
    M3 = Ft * ((L2 - L1) / 2) * np.sin(phi)
    M4 = F * L1


    return M1 + M2 + M3 + M4

def getDerivative(F, phi):
    return (getM(F, phi + e) - getM(F, phi)) / e

def getDelta(F, phi):
    return getM(F, phi) / getDerivative(F, phi)

def Newton(F, phi):
    c = 1
    delta = getDelta(F, phi)
    while getM(F, phi) > e and (phi >= 0) and (phi <= pi):
        phi = phi - delta
        delta = getDelta(F, phi)
        c += 1
        if c > 100:
            break
    phir = -phi
    ex = getM(F, phi) <= es
    return -phir, ex


def solve():
    F = 0
    step = 100
    phi = 0.001
    phir, ex = Newton(F, phi)
    f_i = [F]
    phi_i = [phir]
    i = 0
    while step > es:
        F += step
        phir, ex = Newton(F, phi)
        if ex:
            f_i.append(F)
            phi_i.append(phir)
        while ex:
            F += step
            phir, ex = Newton(F, phi)
            i += 1
            if ex:
                f_i.append(F)
                phi_i.append(phir)
        F -= step
        step /= 2

    return f_i, phi_i

f_i, phi_i = solve()

table = PrettyTable()
table.add_column('F', f_i)
table.add_column('phi', phi_i)
print(table)
print(f"Bifurcation point: {f_i[-1]}")

Результат работы программы

+----------------+---------------------------+

|       F              |        phi                        |

+----------------+---------------------------+

|       0               | 0.0                               |

|      1000          | 0.7439309739399549 |

|      2000          | 1.2011083338606274 |

|      3000          | 1.382854634470219   |

|      4000          | 1.4154625930334164 |

|      5000          | 1.672639722619811   |

|      6000          | 1.7298168522062055 |

|      7000          |  1.9869939817926      |

|      8000          | 2.1441711113789946 |

|      9000          | 2.2013482409653891 |

|     9500.0        | 2.3299368057585864 |

|     9750.0        | 2.4442310881551851 |

|     9875.0        | 2.599259775934064   |

|   9882.8125    | 2.72723034006805     |

|   9886.71875  | 2.89292187960210     |

|  9888.671875 | 2.9849278453137       |

| 9888.9160156| 3.108152530076         |

+----------------+---------------------------+

Bifurcation point: 9888.916015625

Момент обратился в ноль, а потом поменял знак

Вывод: Мы разработали математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы в статике при действии возмущающей силы или момента, а затем разработали программу на основании этой математической модели, отладили ее и произвели расчёты, при каком значении возмущающей силы или момента происходит бифуркация поведения элементов системы, т.е. статическое состояние переходит в динамическое, возникает движение элементов системы.

Лабораторная работа N2. Движение механических систем

Цель работы

- Разработать математическую модель, описывающую поведение элементов механической системы (конкретный вариант табл. 1).

- Разработать программу на основании математической модели и произвести расчёты.

dvdt=Fупр1m1dwdt= M1+M2+M3Idxdt=vdφdt=w

from math import *
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint

def derivs(y, t):
    L1 = 0.5
    L2 = 1
    I = 1

    m = 1
    m1 = 5

    n1 = 1
    n2 = 0.8

    k1 = 10000
    k2 = 15000

    g = 9.8
    Ft = m * g
    Ft1 = m1 * g

    x = y[0]
    phi = y[1]

    a = (L2 - L2 * np.cos(phi))
    b = (L2 * np.sin(phi) + n2)
    c = (L1 - L1 * np.cos(phi))
    d = (n1 - L1 * np.sin(phi))
    l1 = np.sqrt(a ** 2 + b ** 2)
    l2 = np.sqrt(c ** 2 + d ** 2)

    if phi == 0.0:
        sigma = 0.0
        M1 = 0
        M2 = 0
        M3 = 0
        Fx = 0
        Fu2 = 0
        Fu1 = 0
    else:
        sigma_arg = (n2 + L2 * np.sin(phi)) / (L2 - L2 * np.cos(phi))
        sigma = (np.arctan(sigma_arg) + phi)
        beta = (np.arctan(L1 - L1 * np.cos(phi)) / (n1 - L1 * np.sin(phi)))
        gam = phi + beta

        Fu1 = k1 * (n1 - l1 + x) * np.cos(beta)
        Fu2 = k2 * (l2 - n2)

        M1 = Fu1 * np.cos(gam) * L1
        M2 = Fu2 * np.cos(sigma) * L2
        M3 = Ft * ((L2 - L1) / 2) * np.sin(phi)
        Fx = Fu1

    dx_dt = y[2]
    dphi_dt = y[3]
    dv_dt = -Fx / m1
    dw_dt = (M1 + M2 + M3) / I
    df_dt = [dx_dt, dphi_dt, dv_dt, dw_dt]
    return df_dt

def Runge(f, y0, t):
    x = [f[2]]
    phi = [f[3]]
    N = 10000
    h = 1.0 / (N - 1)
    for n in range(1, N):
        x.append((n - 1) * h)
        k1 = f(x[n - 1], phi[n - 1])
        k2 = f(x[n - 1] + 0.5 * h, phi[n - 1] + 0.5 * h * k1)
        k3 = f(x[n - 1] + 0.5 * h, phi[n - 1] + 0.5 * h * k2)
        k4 = f(x[n - 1] + h, phi[n - 1] + h * k3)
        x.append(x[n - 1] + (h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))
        phi.append(phi[n - 1] + (h / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4))
    return x, phi

y0 = [0.1, 0.1, 0.0, 0.0]
t = np.linspace(0.0, 1, 400)
sol = odeint(derivs, y0, t)
plt.plot(t, sol[:, 0], label='x')
plt.plot(t, sol[:, 1], label='phi\'')
plt.legend()
plt.xlabel('t')
plt.ylabel(' ')
plt.show()

3

l2= (L2-L2cosφ)2+(L2sinφ+n2)2 ≈L2*φ+n2 AB

l1= (L1-L1cosφ)2+(n1- L1sinφ)2+x ≈n1- L1*φ+x (TK)

Fупр1=k1n1- l1cosβ≈k1*L1*φ

Fупр2≈k2*L2*φ

M1=Fупр1cosγ L1≈ Fупр1*L1

M2= Fупр2cosσL2≈Fупр2* L2

M3=mgL2- L12 sinφ= mgL2- L12*φ

σ= tan-1(n2+ L2sinφL2-L2 cosφ)+ φ-90°≈φ

β= tan-1(L1- L1cosφn1-L1sinφ)≈0

γ=φ+β≈ φ

dvdt=Fупр1m1=k1*L12*φm1dwdt= M1+M2+M3I=k1*L12*φ+k2*L22*φ+ mgL2- L12*φidxdt=vdφdt=w

l2≈L2*φ AB

l1≈- L1*φ + x(TK)

Fупр1≈k1*L1*φ

Fупр2≈k2*L2*φ

M1≈ Fупр1*L1

M2≈Fупр2* L2

M3≈mgL2- L12*φ

σ≈φ

γ≈ φ

dvdt=Fупр1m1=k1*L12*φm1dwdt= M1+M2+M3I=k1*L12*φ+k2*L22*φ+ mgL2- L12*φidxdt=vdφdt=w