Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова"

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники

и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Архитектура ВС

по теме: Структура команд процессора

Выполнил: студент группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:  Осипов Ю.В.

Белгород 2024

Цель работы: изучить структуру команд процессора, научиться составлять машинный код простейших команд.

Вариант 8

OR AX, DX

MOV SI, 14789h

ADD AL, [ESI+8]

CMP BYTE PTR [EBP+4], 'j'

MOV AX, [EBX+EDI+17h]

BB 6400

B8 7800

Задания для выполнения к работе

1 Ознакомиться с теоретическим материалом главы 2 учебника В.И. Юрова «Assembler» “Программно-аппаратная архитектура IA-32 процессоров Intel”.

2 В соответствии с вариантом задания определить по символьному описанию команд их машинный код (для 5 команд), а также по машинному коду команд определить их символьное описание (для 2 машинных кодов).

Команда 1: OR AX, DX

КОП = 10, т.к. оба операнда = 2 байта => w = 1

d = 1

Регистру AX соответствует reg = 000

Т.к. операндов в памяти нет mod = 11

Регистр DX кодируется полем r/m = 010

К командам, которые оперируют данными размерам 2 байта, добавляется префикс 66h.

| Префикс | КОП | d | w | mod | reg | r/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000010 | 1 | 1 | 11 | 000 | 010 |
| 66h | 0Bh |  |  | С2 |  |  |

Таким образом код данной команды 66 : 0BC2, размер команды – 3 байта

Команда 2: MOV SI, 14789h

КОП для операции mov = 1011, т.к. пересылаемые данные = 2 байтам => w = 1

Регистру SI соответствует reg = 110

Число 14789h кодируется следующими битами  101000111

Байты числа представляются в обратном порядке, поэтому в коде команды первыми идут младшие биты 10001001 = 89h, 1000111 = 47h

К командам, которые оперируют данными размерам 2 байта, добавляется префикс 66h.

| Префикс | КОП | w | reg | 14789h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011 | 1 | 110 | 10001001 | 01000111 |
| 66h | BEh |  |  | 89h | 47h |

Первые три поля КОП, w, reg образуют первый байт:10111110b = BE Непосредственный операнд кодируется следующими 2 байтами. Проанализировав команду MOV SI, 14789h можно сделать вывод, что ей соответствует машинный код 66 : BE8947h. Длина команды – 4 байтa.

Команда 3: ADD AL, [ESI+8]

Для команды ADD КОП = 000000, d = 1, так как направление идёт в регистр , w = 0, т.к. размер операндов 1 байт

mod = 01, т.к. поле смещения имеет размер 1 байт

Регистру AL соответствует reg = 000

Регистру ESI соответствует r/m = 110

Смещение 8h = 00001000

| Префикс | КОП | d | w | mod | reg | r/m | SIB |  |  | Смещение | Непосредственный операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000000 | 1 | 0 | 01 | 000 | 110 | scale | index | base | 00001000 |  |
|  | 02h |  |  | 46h |  |  |  |  |  | 08h |  |

Проанализировав команду ADD AL, [ESI+8] можно сделать вывод, что ей соответствует машинный код 024608h. Длина команды – 3 байт.

Команда 4: CMP BYTE PTR [EBP+4], 'j'

Для команды ADD КОП = 100000/111, d = 0, w = 0, т.к. размер операндов 1 байт

mod = 01, т.к. поле смещения имеет размер 1 байт

Регистру EBP соответствует r/m = 101

Смещение 4h = 00000100

Непосредственный операнд ‘j’ = 1101010

| Префикс | КОП | d | w | mod | КОП | r/m | SIB |  |  | Смещение | Непосредственный операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000000 | - | 0 | 01 | 111 | 101 | scale | index | base | 00000100 | 1101010 |
|  | 80h |  |  | 7Dh |  |  |  |  |  | 04h | 6A |

Проанализировав команду CMP BYTE PTR [EBP+4], 'j' можно сделать вывод, что ей соответствует машинный код 807D046Ah. Длина команды – 4 байт.

Команда 5: MOV AX, [EBX+EDI+17h]

КОП = 100010, d = 1, т.к. пересылаем из поля r/m в поле reg, w = 1, т.к. размер операндов 2 байта

mod = 01, т.к. поле смещения имеет размер 1 байт

Регистру AX соответствует reg = 000,

r/m = 100 => появляется поле SIB

scale = 00, index = 011, base = 111

Смещение 17h = 00010111

| Префикс | КОП | d | w | mod | reg | r/m | SIB |  |  | Смещение | Непосредственный операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100010 | 1 | 1 | 01 | 000 | 100 | scale | index | base | 00010111 |  |
| 66h | 8Bh |  |  | 44h |  |  | 00 | 011 | 111 | 17h |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1Fh |  |  |  |  |

Проанализировав команду MOV AX, [EBX+EDI+17h] можно сделать вывод, что ей соответствует машинный код 66 : 8B441F17h. Длина команды – 4 байт.

Машинный код: BB 6400

1100100

Первый байт BB  = 10111011, код операции 1011 соответствует команде MOV

| КОП | b | w | reg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | - | 1 | 011 | 1100100 |  | 00000000 |
| BBh |  |  |  | 64h | 00h |  |

Значение поля reg = 011, соответствует регистру EBX, w = 1, значит размер пересылаемых данных – 2 байта. Из этого следует команда пересылает 64h = 100 в регистре EBX и имеет вид: MOV EBX, 100

Машинный код: B8 7800

Первый байт B8  = 10111000, код операции 1011 соответствует команде MOV

| КОП | b | w | reg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | - | 1 | 000 | 1111000 |  | 00000000 |
| BBh |  |  |  | 78h | 00h |  |

Значение поля reg = 000, соответствует регистру EAX, w = 1, значит размер пересылаемых данных – 2 байта. Из этого следует команда пересылает 78h = 120 в регистре EAX и имеет вид: MOV EAX, 100

idiv reg8

idiv reg16

idiv reg32

| Префикс | g_reg | g_r/m | g_i | КОП |  | w |  | КОП | r/m |  |  |  | Смещение | Непосредственный операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 1111011 |  | X |  | 11111 | XXX | scale | index | base |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |