Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова"

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники

и автоматизированных систем

Лабораторная работа №5

по дисциплине: Архитектура ВС

по теме: Команды сопроцессора

Выполнил: студент группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:  Осипов Ю.В.

Белгород 2024

Цель работы: изучение команд сопроцессора для выполнения арифметических операций.

Задания для выполнения к работе

1 Написать функцию pow (x, y) для возведения числа x в степень y. Числа x, y могут быть произвольными, в том числе отрицательными. Рассмотреть случаи, когда x = 0 и/или y = 0 Аргументы передавать подпрограмме через стек. Если алгоритм требует выгрузки чисел из сопроцессора в память или регистры, использовать для этого стек. Подобрать набор тестовых данных для проверки работы функции pow (не менее 10). Убедиться в том, что результаты работы написанной функции pow и стандартной функции pow библиотеки math.h языка C. В отчёт включить текст программы, блок-схему алгоритма функции pow и набор тестовых данных.

Функция pow должна удовлетворять соглашениям о вызовах. Аргументы должны передаваться ей через стек. К примеру, если x, y находятся в ST(0), ST(1), то они должны быть переданы так:

sub ESP, 8*2 ; Выделение в стеке памяти для двух чисел типа double

fstp QWORD PTR [ESP]

; Выгрузка x

fstp QWORD PTR [ESP + 8]

; Выгрузка y

2 Составить таблицу состояния регистров для всех вещественных операций: для начальных операций перед циклом, для первой и последней итераций, для завершающих операций после цикла. Пример составления таблицы приведён ниже.

3 Численно исследовать на сходимость ряд. Аргументы тригонометрических

функций считать в радианах. Для возведения чисел в степень использовать

написанную функцию pow. В отчёт включить текст программы и значения суммы ряда при n от 1 до 50 Вывести результат на экран в виде:

n = 1; S = …

n = 2; S = …

…

Убедиться, что результаты вычислений совпадают с аналогичной программой на

языке Python.

1 Написать функцию pow (x, y) для возведения числа x в степень y. Числа x, y могут быть произвольными, в том числе отрицательными. Рассмотреть случаи, когда x = 0 и/или y = 0 Аргументы передавать подпрограмме через стек. Если алгоритм требует выгрузки чисел из сопроцессора в память или регистры, использовать для этого стек. Подобрать набор тестовых данных для проверки работы функции pow (не менее 10). Убедиться в том, что результаты работы написанной функции pow и стандартной функции pow библиотеки math.h языка C. В отчёт включить текст программы, блок-схему алгоритма функции pow и набор тестовых данных.

.386

.model flat, stdcall

option casemap: none

include kernel32.inc

include msvcrt.inc

includelib kernel32.lib

includelib msvcrt.lib

.data

x dq 12.2                   ; Пример значения для x

y dq 12.2                    ; Пример значения для y

result dq 0.0               ; Переменная для хранения результата

format db "Result = %lf", 0 ; Строка формата для printf

error_msg db "Invalid operation", 0 ; Сообщение об ошибке

CW dw 037Fh                 ; Инициализируем значение CW

zero dq 0.0

.code

fpower proc

fld qword ptr [ESP + 12]    ; ST(0) = y

fld qword ptr [ESP + 4]     ; ST(0) = x

; st(0) = x, st(1) = y

ftst                        ; Проверка, не равен ли x нулю

fstsw ax

sahf

mov bh, ah

jz Zero                     ; Если x = 0, результат = 0

ja main                     ; Основная функция расчётов

fxch                        ; Меняю местами st(1) и st(0)

ftst                        ; Сравниваю у с нулём

fstsw ax                    ; Записываю регистр SWR в AX

sahf                        ; Загружаю AH в младший байт регистров флагов

jz y_zero

fld st(0)

frndint

fcomp                       ; Сравниваю st(0) и st(1)

fstsw ax                    ; Записываю регистр SWR в AX

sahf                        ; Загружаю AH в младший байт регистров флагов

jnz jump_error

fld1

fld1

fadd

fld st(1)

fprem                       ; В st(0) записываю y % 2

ftst                        ; Сравниваю st(0) с нулём

fstsw ax                    ; Записываю регистр SWR в AX

fstp st(0)

fstp st(0)

fxch                        ; x, y, x

main:

; Основное возведение в степень

fabs                        ; Берем модуль x

fyl2x                       ; st(0) = y * log2(|x|)

fld st(0)                   ; Дублируем результат

frndint                     ; Целая часть результата в st(0)

fsub st(1), st(0)           ; Дробная часть результата в st(1)

fld1

fscale                      ; st(0) = 2^цел часть * st(0)

fstp st(1)

fxch

f2xm1                       ; st(0) = 2^дроб часть - 1

fld1

fadd

fmul st(0), st(1)

fxch                        ; Меняем местами регисты ST(0) и ST(1)

ffree st(0)

fincstp

test bh, 1                  ; Проверяю флаг CF

jz skip                     ; Если x > 0 знак не меняем

sahf

jz skip                     ; Если y % 2 = 0, знак менять не надо

fchs                        ; Меняю знак числа в st(0)

skip:

ret 2*8

Zero:

fxch

ftst

fstsw ax

sahf

jz y_zero

jc jump_error

fxch

ret 2*8

y_zero:

fld1

ret 2*8

jump_error:

fldz

ret 2*8

fpower endp

start:

push dword ptr y[4]

push dword ptr y[0]

push dword ptr x[4]

push dword ptr x[0]

call fpower

sub ESP, 8                  ; Выделение памяти в стеке

FSTP qword ptr [ESP]        ; Вытолкнуть число типа qword на вершину стека

push offset format

call crt_printf         ; Вывод результата на экран

add ESP, 20

push 0

call ExitProcess        ; Выход из программы

end start

Тестовые данные:

| x | y | Результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | Проверка 0^0 = 1 |
| 0 | 12 | 0 | x = 0 |
| 0 | -3 | 0 | Проверка 0^-y = error |
| 13.7 | 3.2 | 4340.160748 | x > 0, y > 0 |
| -2.55 | 14.3 | 0 | Проверка -x^y = error (y не целое) |
| 0.5 | -3.0 | 8.0 | x > 0, y < 0 |
| -2 | 5 | -32 | x < 0, y нечётное |
| -3 | 4 | 81 | x < 0, y чётное |
| 1444.2 | 2.3 | 18498771.311332 | Обычная проверка |
| 12.2 | 12.2 | 17930398187994.352000 | Обычная проверка |

3 Численно исследовать на сходимость ряд. Аргументы тригонометрических

функций считать в радианах. Для возведения чисел в степень использовать

написанную функцию pow. В отчёт включить текст программы и значения суммы ряда при n от 1 до 50 Вывести результат на экран в виде:

n = 1; S = …

n = 2; S = …

…

.386

.model flat, stdcall

option casemap: none

include kernel32.inc

include msvcrt.inc

includelib kernel32.lib

includelib msvcrt.lib

; --- Сегмент данных ---

.data

q dq 1.0

format db "n = %lf, S = %lf", 13, 10, 0

.code

fpower proc

fld qword ptr [ESP + 12]    ; ST(0) = y

fld qword ptr [ESP + 4]     ; ST(0) = x

; st(0) = x, st(1) = y

ftst                        ; Проверка, не равен ли x нулю

fstsw ax

sahf

mov bh, ah

jz Zero                     ; Если x = 0, результат = 0

ja main

fxch

ftst

fstsw ax

sahf

jz y_zero

fld st(0)

frndint

fcomp

fstsw ax

sahf

jnz jump_error

fld1

fld1

fadd

fld st(1)

fprem

ftst

fstsw ax

fstp st(0)

fstp st(0)

fxch

main:

; Основное возведение в степень

fabs                        ; Берем модуль x

fyl2x                       ; st(0) = y * log2(|x|)

fld st(0)                   ; Дублируем результат

frndint                     ; Целая часть результата в st(0)

fsub st(1), st(0)           ; Дробная часть результата в st(1)

fld1

fscale                      ; st(0) = 2^цел часть * st(0)

fstp st(1)

fxch

f2xm1                       ; st(0) = 2^дроб часть - 1

fld1

fadd

fmul st(0), st(1)

fxch                        ; Меняем местами регисты ST(0) и ST(1)

ffree st(0)

fincstp

test bh, 1

jz skip

sahf

jz skip

fchs

skip:

ret 2*8

Zero:

fxch

ftst

fstsw ax

sahf

jz y_zero

jc jump_error

fxch

ffree st(1)

ret 2*8

y_zero:

fld1

ffree st(1)

ffree st(2)

ret 2*8

jump_error:

fldz

ffree st(1)

ffree st(2)

ret 2*8

fpower endp

start:

FINIT

FLDZ                        ; S = 0

FLD1                        ; n = 1

MOV ECX, 50

cycle:

fld ST(0)                   ; n n S

SUB ESP, 8                  ; Выделение памяти на стеке

FSTP qword ptr [ESP]        ; n S

PUSH dword ptr q[4]

PUSH dword ptr q[0]

call fpower                    ; q^n n S

fld1                        ; 1 q^n n S

fld st(2)                   ; n 1 q^n n S

fpatan                      ; arctg(1 / n) q^n n S

faddp st(3), st(0)          ; q^n n S(+ arctg(1 / n))

fld st(1)               ; n q^n n S

fld1                    ; 1 n q^n n S

fsubp st(1), st(0)      ; n - 1 q^n n S

fld st(2)               ; n n - 1 q^n n S

fld st(0)               ; n n n - 1 q^n n S

fmulp st(1), st(0)      ; n^2 n - 1 q^n n S

faddp st(2), st(0)        ; n - 1 n^2 + q^n n S

fxch                      ; n^2 + q^n  n - 1  n S

fdivp st(1), st(0)       ; (n - 1) / (n^2 + q^n) n S

faddp st(2), st(0)       ; n S(+ arctg(1 / n) + (n - 1) / (n^2 + q^n))

FLD ST(0)

FLD ST(2)

PUSH ECX                    ; Cохранить ECX перед вызовом crt_printf

SUB ESP, 16                 ; Выделение памяти на стеке

FSTP qword ptr [ESP + 8]

FSTP qword ptr [ESP]

PUSH offset format

call crt_printf

ADD ESP, 20

POP ECX                     ; Вернуть значение ECX

FLD1                        ; 1 n S(+ q^(n/2) + q^(n) + q^(3n/2))

FADD                        ; n(+ 1) S(+ q^(n/2) + q^(n) + q^(3n/2))

SUB ECX, 1

CMP ECX, 0

JNE cycle

call crt__getch         ; Задержка ввода

push 0

call ExitProcess        ; Выход из программы

end start

Аналогичная программа на Python

import math

def series_sum(q, max_terms=50):
    sum_series = 0  # Начальная сумма ряда

    # Вычисляем сумму ряда и выводим результат для каждого n
    for n in range(1, max_terms + 1):
        term1 = math.atan(1 / n)
        term2 = (n - 1) / (n ** 2 + q ** n)
        term = term1 + term2
        sum_series += term

        print(f"n = {n}; S = {sum_series:.6f}")


q = 1
series_sum(q)

2 Составить таблицу состояния регистров для всех вещественных операций: для начальных операций перед циклом, для первой и последней итераций, для завершающих операций после цикла. Пример составления таблицы приведён ниже.

| № | Команда |  | ST(0) | ST(1) | ST(2) | ST(3) | ST(4) | ST(5) | ST(6) | ST(7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициализация регистров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FLDZ |  | 0 (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FLD1 |  | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |  |
| Первая итерация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FLD ST(0) |  | 1 (n) | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |
| 4 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PUSH qword ptr [q] | ← | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PUSH qword ptr [q] | ← | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | call fpower |  | 1 (qn) | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |  |
| 8 | fld1 | ← | 1 | 1 (qn) | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |
| 9 | fld st(2) |  | n | 1 | 1 (qn) | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |
| 10 | fpatan | ← | 0.7853981633 (arctg(1 / n)) | 1 (qn) | 1 (n) | 0 (S) |  |  |  |  |
| 11 | faddp st(3), st(0) |  | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 12 | fld st(1) | ← | 1 (n) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 13 | fld1 |  | 1 | 1 (n) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |
| 14 | fsubp st(1), st(0) |  | 0 (n - 1) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 15 | fld st(2) | ← | n | 0 (n - 1) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |
| 16 | fld st(0) |  | n | n | 0 (n - 1) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |
| 17 | fmulp st(1), st(0) | ← | 1 (n ^ 2) | 0 (n - 1) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |
| 18 | faddp st(2), st(0) | ← | 0 (n - 1) | 2 (n^2 + qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 19 | fxch |  | 2 (n^2 + qn) | 0 (n - 1) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 20 | fdivp st(1), st(0) | ← | 0 ((n - 1) / (n^2 + qn)) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 21 | faddp st(2), st(0) |  | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FLD ST(0) |  | 1 (n) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 23 | FLD ST(2) |  | 0.7853981633 (S) | 1 (n) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 24 | FSTP qword ptr [ESP + 8] | ← | 1 (n) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 25 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FLD1 |  | 1 | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 27 | FADD |  | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| Вторая итерация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FLD ST(0) |  | 2 (n) | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 4 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PUSH qword ptr [q] | ← | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PUSH qword ptr [q] | ← | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | call fpower |  | 1 (qn) | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |  |
| 8 | fld1 | ← | 1 | 1 (qn) | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 9 | fld st(2) |  | n | 1 | 1 (qn) | 2 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |
| 10 | fpatan | ← | 0.46364760900081 (arctg(1 / n)) | 1 (qn) | 1 (n) | 0.7853981633 (S) |  |  |  |  |
| 11 | faddp st(3), st(0) |  | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |  |
| 12 | fld st(1) | ← | 1 (n) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |
| 13 | fld1 |  | 1 | 2 (n) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |
| 14 | fsubp st(1), st(0) |  | 1 (n - 1) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |
| 15 | fld st(2) | ← | n | 1 (n - 1) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |
| 16 | fld st(0) |  | n | n | 1 (n - 1) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |
| 17 | fmulp st(1), st(0) | ← | 4 (n ^ 2) | 1 (n - 1) | 1 (qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |
| 18 | faddp st(2), st(0) | ← | 1 (n - 1) | 5 (n^2 + qn) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |
| 19 | fxch |  | 5 (n^2 + qn) | 1 (n - 1) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |
| 20 | fdivp st(1), st(0) | ← | 0.2 ((n - 1) / (n^2 + qn)) | 2 (n) | 1,24904577230081 (S) |  |  |  |  |  |
| 21 | faddp st(2), st(0) |  | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FLD ST(0) |  | 2 (n) | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |
| 23 | FLD ST(2) |  | 1,44904577230081 (S) | 2 (n) | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |
| 24 | FSTP qword ptr [ESP + 8] | ← | 2 (n) | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |
| 25 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FLD1 |  | 1 | 2 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |
| 27 | FADD |  | 3 (n) | 1,44904577230081 (S) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последняя итерация (n = 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FLD ST(0) |  | 50 (n) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |
| 4 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 2 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PUSH qword ptr [q] | ← | 2 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PUSH qword ptr [q] | ← | 2 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | call fpower |  | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |
| 8 | fld1 | ← | 1 | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 9 | fld st(2) |  | n | 1 | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |
| 10 | fpatan | ← | 0.019997333973151 (arctg(1 / n)) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 11 | faddp st(3), st(0) |  | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |
| 12 | fld st(1) | ← | 50 (n) | 1 (qn) | 2 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 13 | fld1 |  | 1 | 50 (n) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |
| 14 | fsubp st(1), st(0) |  | 49 (n - 1) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 15 | fld st(2) | ← | n | 49 (n - 1) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |
| 16 | fld st(0) |  | n | n | 49 (n - 1) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |
| 17 | fmulp st(1), st(0) | ← | 2500 (n ^ 2) | 49 (n - 1) | 1 (qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |
| 18 | faddp st(2), st(0) | ← | 49 (n - 1) | 2501 (n^2 + qn) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 19 | fxch |  | 2501 (n^2 + qn) | 49 (n - 1) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |
| 20 | fdivp st(1), st(0) | ← | 0,0195921631347 ((n - 1) / (n^2 + qn)) | 50 (n) | 6.954766 (S) |  |  |  |  |  |
| 21 | faddp st(2), st(0) |  | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FLD ST(0) |  | 50 (n) | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |
| 23 | FLD ST(2) |  | 6.994355 (S) | 50 (n) | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |
| 24 | FSTP qword ptr [ESP + 8] | ← | 50 (n) | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |
| 25 | FSTP qword ptr [ESP] | ← | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FLD1 |  | 1 | 50 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |
| 27 | FADD |  | 51 (n) | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |  |
| Заключительные операции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ffree ST(0) |  |  | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | fincstp | ← | 6.994355 (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | FSTP qword ptr [ESP] | ← |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод

Мы изучили команды сопроцессора для выполнения арифметических операций.