В приведённом коде основная идея оптимизации заключается в минимизации вычислений, которые необходимо выполнять для каждого пикселя треугольника. Оптимизации можно описать следующими пунктами:

- Предварительная сортировка вершин:
Точки треугольника сортируются по оси y, чтобы гарантировать правильную последовательность и разделить треугольник на две части (верхнюю и нижнюю). Это позволяет проще управлять отрисовкой, разбивая треугольник на части и избегая сложных условий.

- Предварительные вычисления шагов по x для каждой части треугольника:
Для каждой из частей треугольника заранее вычисляются шаги изменения координаты x (переменные dx0_1, dx0_2, dx1_2). Эти шаги используются в циклах отрисовки для инкрементального изменения координат x, что сводит к минимуму количество вычислений внутри самих циклов.

- Два основных цикла вместо сложной общей логики:
Треугольник разделён на две части: верхнюю (от y0 до y1) и нижнюю (от y1 до y2). Это упрощает логику отрисовки, так как для каждой части выполняются свои вычисления шагов по x. Разделение на части позволяет использовать линейную интерполяцию с предсказуемыми шагами.

- Минимизация количества вызовов функций и проверок:
Проверки на диапазоны и вызовы функций swap и SetPixel вынесены за внутренние циклы, чтобы минимизировать затраты на ветвление и вызовы функций внутри наиболее горячего участка кода. Например, координаты x проверяются на корректность перед началом внутреннего цикла по x.

- Установка пикселей в пределах допустимых диапазонов:
Границы по y и x ограничиваются с учётом размера области отрисовки (width и height), чтобы не выходить за пределы экрана. Это предотвращает избыточные операции по отрисовке пикселей за пределами видимой области.

### Возможные улучшения для дополнительной оптимизации:

- Отсечение треугольника до отрисовки: Если весь треугольник полностью за пределами экрана, можно прекратить дальнейшую обработку. Например, если y2 меньше нуля или больше высоты, можно полностью избежать отрисовки.

- Параллелизм: Если используется многоугольная отрисовка на большой области, можно применять параллельные вычисления для обработки разных частей треугольника.

- Использование фиксированной арифметики: В зависимости от целевой платформы, использование целочисленной арифметики вместо плавающей может снизить вычислительные затраты.